

[image: image1.emf]

Modul mit Weitwinkelfarbkamera 20-2409/21-2409
Anschaltung:

Cinch-Buchse:



Anschluss zum Videomonitor








Signal: FBAS, 1Vss/75 Ohm







Leitungslänge max. 100 mtr.

Buchse mit Anschlussleitung:
Spannungsversorgung 12 Volt = 




schwarze Aderendhülse        
12 Volt - =- Spannung 

rotes Aderendhülse

 
12 Volt + =- Spannung 
Als Spannungsversorgung ist eine elektronisch stabilisierte 

12 Volt Gleichspannung vorzusehen.

Die Stromaufnahme beträgt ca. 200 mA

Es darf nur eine Kamera an einem Netzteil betrieben werden.
Bei Fragen steht Ihnen unsere Servicehotline unter Tel. 06841/8177777 gerne zur Verfügung
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

[image: image2.emf]

